# USBドライバのインストール手順

ここでは，インバータのUSB ドライバソフトのインストール方法について説明します。

インバータのUSB ドライバは，DriveWizard Plusのインストーラではインストールされません。

USB 接続でDriveWizard Plusをご使用の場合は，次の手順に従いドライバのインストールを

行ってください。

オペレーティングシステム(以下,OS)によってインストール方法が異なります。

ご使用のOS に応じたインストール手順を実施してください。

CD-ROM ドライブをD ドライブとして説明します。ご使用のパソコンのドライブ名に合わせて

読み替えてください。

## 1 ドライバのインストール

1.1 WindowsXP にインストールする場合

1.2 Windows2000 にインストールする場合

1.3 Windows Vista(32bit)にインストールする場合

1.4 Windows7/8/8.1/10(32bit)にインストールする場合

1.5 Windows7/8/8.1/10(64bit)にインストールする場合

## 2 インストール状況の確認

## 3 デバイスの取り外し

## 1 ドライバのインストール

1.1 WindowsXP にインストールする場合

1.1.1. パソコンを立ち上げ，WindowsXPを起動します。

1.1.2. インバータとパソコンをUSB ケーブルで接続して，インバータの電源をオンします。

新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。

1.1.3. 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」が選択されていることを確認して，「次へ」をクリックします。

1.1.4. 「次の場所を含める」をチェックし、DriveWizard Plusのインストールパスを指定してください。

デフォルトインストールの場合は”C:\Program Files\YASKAWA\DriveWizardPlus\Driver\USB\x86”を指定します。

1.1.5. 「次へ」をクリックします。

以下の画面が表示されますが、[続行]をクリックします。

必要なファイルのコピーが始まりますので，終了するまでしばらくお待ちください。

1.1.6. コピーが終了したら，インストールの完了が通知されます。「完了」をクリックします。

これでドライバのインストールは終了しました。

1.2.Windows2000 にインストールする場合

1.2.1. パソコンを立ち上げ，Windows2000を起動します。

1.2.2. インバータとパソコンをUSB ケーブルで接続して，インバータの電源をオンします。

新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。

1.2.3. 「次へ」をクリックします。次の画面が表示されます。

1.2.4. 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」が選択されていることを確認して，

「次へ」をクリックします。次の画面が表示されます。

1.2.5. 「場所を指定」を選択して，「次へ」をクリックします。次の画面が表示されます。

1.2.6. ドライバのパスを指定します。デフォルトインストールの場合は「参照」をクリックして，

”C:\Program Files\YASKAWA\DriveWizardPlus\Driver\USB\x86”を指定します。「OK」をクリックします。

次の画面が表示されます。

1.2.7. インストールするドライバが表示されるので，CpUSB2k.inf が表示されていることを

確認して，「次へ」をクリックします。

必要なファイルのコピーが始まりますので，終了するまでしばらくお待ちください。

1.2.8. コピーが終了したら，インストールの完了が通知されます。「完了」をクリックします。

これでドライバのインストールは終了しました。

1.3 Windows Vista(32bit)にインストールする場合

1.3.1. パソコンを立ち上げ，Windows Vistaを起動します。

1.3.2. インバータとパソコンをUSB ケーブルで接続して，インバータの電源をオンします。

新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。

1.3.3. 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。

次の画面が表示されます。

1.3.4. [続行]をクリックします。次の画面が表示されます。

1.3.5. [オンラインで検索しません]をクリックします。次の画面が表示されます。

1.3.6. [デバイスはありません。他の方法を試します。]をクリックします。

次の画面が表示されます。

1.3.7. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]をクリックします。

次の画面が表示されます。

1.3.8.　ドライバのパスを指定します。デフォルトインストールの場合は「参照」をクリックして，

” C:\Program Files\Yaskawa\DriveWizardPlus\Driver\USB\x86”を指定します。

1.3.9. 「次へ」をクリックします。次の画面が表示されます。

1.3.10. 「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

必要なファイルのコピーが始まりますので，終了するまでしばらくお待ちください。

1.3.11. コピーが終了したら，インストールの完了が通知されます。「閉じる」をクリックします。

これでドライバのインストールは終了しました。

1.4 Windows7/8/8.1/10(32bit) にインストールする場合

1.4.1. パソコンを立ち上げ，Windows7/8/8.1/10(32bit)を起動します。

1.4.2. インバータとパソコンをUSB ケーブルで接続して，インバータの電源をオンします。

1.4.3. コントロールパネルから[デバイス マネージャー]を開きます。

[デバイス マネージャー]画面の[ほかのデバイス]の下に[COSMOS Series Inverter]が表示されます。

1.4.4. [デバイス マネージャー]画面の[ほかのデバイス]にある[COSMOS Series Inverter]を右クリックします。

表示されたメニューに[ドライバーソフトウェアの更新(P)...]があります。

1.4.5. [ドライバーソフトウェアの更新(P)...]をクリックします。

[ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。

1.4.6.　[ドライバーソフトウェアの更新]画面の[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックします。[ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。

ドライバのパスを指定します。デフォルトインストールの場合は「参照」をクリックして，

” C:\Program Files\Yaskawa\DriveWizardPlus\Driver\USB\x86”を指定します。

1.4.7. 「次へ」をクリックします。次の画面が表示されます。

1.4.8. 「インストール」をクリックします。

必要なファイルのコピーが始まりますので，終了するまでしばらくお待ちください。

1.4.9. コピーが終了したら，インストールの完了が通知されます。「閉じる」をクリックします。

これでドライバのインストールは終了しました。

1.5 Windows7/8/8.1/10(64bit) にインストールする場合

1.5.1. パソコンを立ち上げ，Windows7/8/8.1/10(64bit)を起動します。

1.5.2. インバータとパソコンをUSB ケーブルで接続して，インバータの電源をオンします。

1.5.3. コントロールパネルから[デバイス マネージャー]を開きます。

[デバイス マネージャー]画面の[ほかのデバイス]の下に[COSMOS Series Inverter]が表示されます。

1.5.4. [デバイス マネージャー]画面の[ほかのデバイス]にある[COSMOS Series Inverter]を右クリックします。

表示されたメニューに[ドライバーソフトウェアの更新(P)...]があります。

1.5.5. [ドライバーソフトウェアの更新(P)...]をクリックします。

[ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。

1.5.6.　[ドライバーソフトウェアの更新]画面の[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]をクリックします。[ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。

ドライバのパスを指定します。デフォルトインストールの場合は「参照」をクリックして，

” C:\Program Files (x86)\Yaskawa\DriveWizardPlus\Driver\USB\x64”を指定します。

1.5.7.  次の画面が表示された場合は「次へ」をクリックします。

1.5.8.  「インストール」をクリックします。

必要なファイルのコピーが始まりますので，終了するまでしばらくお待ちください。

1.5.9. コピーが終了したら，インストールの完了が通知されます。「閉じる」をクリックします。

これでドライバのインストールは終了しました。

## 2 インストール状況の確認

インバータがUSB デバイスとしてシステムに正しく認識されていること，ドライバが正しく

インストールされていることを確認します。

2.1. タスクバーの「スタート」ボタンから「設定」－「コントロールパネル」を選択します。

2.2. 「システム」アイコンをダブルクリックします。システムのプロパティ画面が表示されます。

2.3. 「ハードウェア」タブをクリックし，「デバイスマネージャ」をクリックします。

次の画面が表示されます。

2.4. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下の「AC Drive Series USB Device」を

ダブルクリックします。次の画面が表示されます。

2.5. 「デバイスの状態」に，「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを

確認します。

ここまで正常に終了すれば，インバータをUSB 接続で使用することができます。

ここまで正常に終了しなかった場合は，インストール作業をもう一度行ってください。

## 3 デバイスの取り外し

パソコンの電源がオンの時に，パソコン，インバータのいずれかのUSB コネクタから

ケーブルを取り外す，または，インバータの電源をオフにすると，

Windows2000/XP では「デバイスの取り外しの警告」が表示されます。

以下の操作を行い，安全にデバイスを取り外してください。

Windows2000/XPの場合

3.1. 画面右下のタスクトレイにあるハードウェア取り出し用アイコンをダブルクリックします。

次の画面が表示されます。

3.2. 「ハードウェアデバイス」の「AC Drive Series USB Device」を選択して，「停止」

をクリックします。次の画面が表示されます。

3.3. 「AC Drive Series USB Device」が選択されていることを確認して，「OK」をクリックします。

3.4. デバイスの取り外し作業が行われ，「AC Drive Series USB Device を安全に取り外すことができます。」というポップアップ（またはダイアログボックス）が表示されます。

ケーブルの取り外しまたはインバータの電源オフを安全に行うことができます。

Windows7/8/8.1/10(32bit/64bit)の場合

3.1. 画面右下のタスクトレイにあるハードウェア取り出し用アイコンをクリックします。

3.2. 「COSMOS Series Inverterの取り出し」を選択します。

3.3. デバイスの取り外し作業が行われ，「’AC Drive Series USB Device’はコンピューターから安全に取り外すことができます。」というポップアップが表示されます。

ケーブルの取り外しまたはインバータの電源オフを安全に行うことができます。